Phần 1 ĐỀ BÀI MẪU

Để kiểm chứng phần mềm, đề tài sử dụng số liệu của bài toán thiết kế hộp giảm tốc với các thông số:

1. Lực kéo băng tải : P = 2497 N

2. Vận tốc băng tải : V = 1.55 m/s

3. Đường kính tang : D = 250 mm

4. Đặc tính tải trọng : tải trọng không đổi, quay 1 chiều

5. Thời gian phục vụ: 5 năm.

Một năm làm việc 300 ngày, một ngày làm việc 12 giờ

Hình  3.29  Sơ đồ động của hệ thống

Ghi chú

1. Động cơ điện

2. Bộ truyền đai thang

3. Hộp giảm tốc

4. Nối trục

5. Băng tải

Phần 2: Chọn động cơ và phân phối tỉ số truyền.

#### Tính toán chọn động cơ điện.

    - Tính toán cơ sở chọn động cơ.

      - Từ công suất (Ptải ) và số vòng quay (tải ) trên trục làm việc đã có trong phần 1, tính công suất cần thiết trên trục động cơ theo công thức (2.8) trang 19 [2] với hiệu suất dẫn động của hệ thống tham khảo Bảng 2.3 trang 19 [2] và ví dụ trang 24 [2].

      - Chọn tỉ số truyền sơ bộ gồm 2 phần: phần tỉ số truyền ngoài un (bộ truyền xích ux hoặc bộ truyền đai uđ) và tỉ số truyền trong hộp giảm tốc uh (hộp giảm tốc một cấp bộ truyền bánh răng trụ hoặc bộ truyền bánh răng nón). Tỉ số truyền được chọn sơ bộ tham khảo trang 21[2]:

      - Tỉ số truyền sơ bộ theo công thức:

usb = un × uh

Cụ thể ứng với đề sử dụng bộ truyền đai:

usb = uđ × uh

+ Số vòng quay sơ bộ động cơ theo công thức:

nsb = ntải × η

      - Tính toán hiệu suất hệ thống:

+ Hiệu suất chung:

η=ηnt·ηbr1·ηol2·ηd=1·0,97·0,992·0,96=0,90

      - Theo bảng 2.3 (trang 19, [2]) ta có:

ηnt = 0,98: Hiệu suất khối nối trục

ηbr= 0,97: Hiệu suất một cặp bánh răng

ηol= 0,99: Hiệu suất một cặp ổ lăn

ηđ= 0,96: Hiệu suất bánh đai

      - Công suất cần thiết trên trục động cơ:

Pctđc=Ptảiη=3,870,90=4,2 kW

      - Ta có tốc độ quay trên trục làm việc (được tính toán ở phần 1):

ntải= 119 vòng/phút

-Chọn sơ bộ tỉ số truyền usb= uđ.uh.unt

Có uđ =3÷ 5 ,uh= 3÷ 5 ,  unt=1

usb = 9÷25

=> Chọn usb = 9

- Tỉ số truyền sơ bộ số vòng quay của động cơ:

ηsb= usb . ntải = 9.119 = 1071(vòng/phút)

- Chọn động cơ: Động cơ được chọn thỏa mãn điều kiện sau:

+Pctđc≤ Pđc = 4,2 kW

+nđc ≈ ntải ≈1000 (vòng/ phút)

#### Kết quả chọn động cơ.

      - Tra bảng chọn động cơ [3]

| Động cơ | M2QA132M6B |
| --- | --- |
| Công suất (kW) | 5,5 |
| Số vòng quay (vòng/phút) | 950 |

Bảng 2.1: Bảng thông số động cơ điện

#### Phân phối tỉ số truyền

- Tính tỉ số truyền chung:

ut=nđcntải=950119=7,97=uđ·ubr

- Tỉ số truyền bánh răng của hộp giảm tốc : Chọn tỉ số truyền ubr theo dãy tiêu chuẩn:

| Dãy 1 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,15 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dãy 2 | 1,12 | 1,4 | 1,8 | 2,24 | 2,8 | 3,55 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 9,0 |

(Bảng 6.8, trang 99, tài liệu [2])

  - Chọn ubr = 4

- Tỉ số truyền bộ truyền đai của bộ truyền ngoài:

Chọn tỉ số truyền gần với các giá trị sau 𝑢đ = 2 ; 2,24 ; 2,5 ; 2,8 ; 3,15 ; 3,56 ; 4 ; 4,5 𝑣à 5 và kiểm tra sai số tỉ số truyền của bộ truyền đai.

uđ=uubr=7,974=1,98≤3,15 (thỏa mãn)

  - Chọn uđ = 2

- Tính tỉ số truyền thực tế:

ut=uđ·ubr=2·4=8

- Kiểm tra sai lệch tỉ số truyền:

Δu=|ut-u|u=|8-7,97|7,97=0,375%≤5% thỏa mãn yêu cầu.

#### Tính số vòng quay trên các trục:

+TrụcI:n1=nđcuđ=9502=475 (vòng/phút)

+TrụcII:n2=n1ubr=4754=118,75 (vòng/phút)

+Trụclàmviệc:nlv=n2·ukn=118,75·1=118,75 (vòng/phút)

#### Tính công suất trên các trục:

+Côngsuấtcầnthiết:Plv=Ptảiηol=3,870,99=3,91 (kW)

+TrụcII:P2=Plvηnt=3,910,98=3,99 (kW)

+TrụcI:P1=P2ηbr·ηol=3,990,97·0,99=4,14 (kW)

+Trụcđộngcơ:Pđc=P1ηđ·ηol=4,140,96·0,99=4,36 (kW)

#### Tính momen trên các trục:

+Trụcđộngcơ:Tđc=9,55·106·Pđcnđc=9,55·106·4,36950=43829 N.mm

+TrụcI:T1=9,55·106·P1n1=9,55·106·4,14475=83235 N.mm

+TrụcII:T2=9,55·106·P2n2=9,55·106·3,99118,75=320880 N.mm

+Trụclàmviệc:Tct=9,55·106·Plvnlv=9,55·106·3,91118,75=314445 N.mm

#### Bảng đặc biệt tính kỹ thuật của hệ thống truyền động

|  | Động cơ | Trục I |  | Trục II |  | Trục làm việc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công suất (kW) | 4,36 | 4,14 |  | 3,99 |  | 3,91 |
| Tỉ số truyền | 2 |  | 4 |  | 1 |  |
| Tốc độ quay(vòng/ phút) | 950 | 475 |  | 118,75 |  | 118,75 |
| Momen xoắn (N.mm) | 43829 | 83235 |  | 320880 |  | 314445 |

Bảng 2.2: Bảng phân phối tỉ số truyền

## Phần 3: Tính toán bộ truyền ngoài

#### BỘ TRUYỀN ĐAI THANG

#### Thông số đầu vào

- Công suất trên trục dẫn P1 = Pct = 4,36 kW

- Tốc độ quay trên trục dẫn n1 = nđc = 950 v/p

- Tỉ số truyền cho bộ truyền đai u = uđ = 2

|  | Động cơ | Trục I |  | Trục II |  | Trục làm việc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công suất (kW) | 4,36 | 4,14 |  | 3,99 |  | 3,91 |
| Tỉ số truyền | 2 |  | 4 |  | 1 |  |
| Tốc độ quay(vòng/ phút) | 950 | 475 |  | 118,75 |  | 118,75 |
| Momen xoắn (N.mm) | 43829 | 83235 |  | 320880 |  | 314445 |

Bảng 2.2: Bảng phân phối tỉ số truyền

#### Trình tự thực hiện

      - Chọn loại đai và tiết diện đai

Hình 2.1. Chọn loại tiết diện đai thang thường

Có 3 loại đai bao gồm: Đai thang thường, đai thang hẹp và đai thang rộng. Dựa vào các thông số đầu vào, tra bảng chọn loại đai.

        - Chọn loại tiết diện đai thang : B

-	Với các thông số bộ truyền :

+ Kích thước tiết diện: bt=14 ,b=17 , h=10,5 , y0 =4,0

A=138 mm2 ,d1 =(140−280) mm, l=(800−6300) mm

Tra bảng 4.13 trang 59[2]

      - Chọn đường kính 2 bánh đai

- Xác định đường kính bánh đai dẫn d1 theo bảng 4.13 [2]: d1 ≈ 1,2 . dmin = 1,2.140 = 168mm

- Đường kính bánh đai nên chọn theo dãy tiêu chuẩn sau 𝑑1 (mm): 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200,...

  - Chọn d1 = 160mm

- Kiểm tra lại vận tốc bánh đai dẫn (v < 25 m/s đối với đai thang thường và v < 40 m/s đối với đai thang dẹt)

v=π·n1·d160000=π·950·16060000=8 (m/s)

- Đường kính bánh đai bị dẫn d2 tính theo công thức 4.2 trang 53[2]:

d2 = d1.( 1- ξ).u = 160.(1-0,02).2 = 313,6mm

với :

Hệ số trượt đai ξ = 0,01 ÷ 0,02.

Chọn ξ = 0.02

-	Chọn 𝑑2 theo các giá trị tiêu chuẩn bảng 4.21, tài liệu [2].

- Chọn d2 = 315mm

- Kiểm tra tỉ số truyền:

Tỉ số truyền thực tế bộ truyền đai thang, ud

ud=d2d1·(1-ξ)=315160·(1-0,02)=2,01

Δu=|ud-u|u=|2,01-2|2=0,45%≤4%

Vậy tỉ số truyền thực: uđ = 2,01

    - Xác định khoảng cách trục a

      - Chọn a theo bảng 4.14 và trị số a phải thỏa công thức 4.14, [2]

Chọn a/d2 = 1.2

        - a = 1,2.d2 = 1,2.315 = 378

Trị số a tính cần phải thỏa mãn điều kiện theo công thức 4.14, [2]:

0,55. (d1 +d2 )+h≤ a≤2 (d1 +d2 )

0,55. (160+315)+10,5 ≤a≤ 2 ( 160+315)

amin = 261,25 ≤ 378 ≤ amax = 950

      - Tính chiều dài đai theo công thức (4.4),[2]

l = 2a + π.(d1 +d2 )/2 + (d1 +d2 )2/(4a)

l = 2.378 + π.(160+315)/2 + (160+315)2/(4.378)

l = 1651,34mm

-Chọn chiều dài đai tiêu chuẩn theo bảng 4.13, [2]

Chọn l = 1700mm

    - Tính chính xác khoảng cách trục

-Tính chính xác khoảng cách trục theo công thức 4.6, [2].

a=λ+λ2-8·Δ24=953,76+953,762-8·77,524=470,496 (mm)

Trong đó:

λ=l-π(d1+d2)2=1700-π(160+315)2=953,76

Δ=d2-d12=315-1602=77,5

-Kiểm tra điều kiện góc ôm bánh dẫn

Góc ôm α 1 trên bánh đai nhỏ: công thức 4.7, [2]

α1=180∘-(d2-d1)·57∘a=180∘-(315-160)·57∘470,496=161,21∘≥120∘

    - Tính số đai

      - Tính số đai theo công thức 4.16,[2]

z=P·Kd[P0]·Cα·Cl·Cu·Cz=4,36·1,11,92·0,952·1·1,205·0,95=2,28

        - Chọn z = 2 đai Trong đó:

P : Công suất trên trục bánh đai chủ động (kW)

[P0]: Công suất cho phép (kW), xác định bằng thực nghiệm ứng với bộ truyền chiều dài l0 = 2240, tỉ số truyền u =1 và tải trọng tỉnh

Nội suy (Bảng 4.19 - 4.20 trang 62[2])

[P0]=P02-P01v2-v1(v-v1)+P01=2,34-1,3210-5(8-5)+1,32=1,92

Kđ: hệ số tải trọng động

Tải trọng không đổi, động cơ điện xoay chiều, và làm việc 2 ca:

Chọn Kđ = 1,0 + 0,1 = 1,1

Cα: Hệ số ảnh hưởng của góc α 1

Cα = 1 – 0.0025(180 - α 1 ) khi α 1 = 150 … 180 º

= 1 – 0.0025(180 - 161,21º )

= 0.952

Cl: là hệ số ảnh hưởng của chiều dài đai

(l/l0) = (1700/1700)

Chọn Cl = 1

Cu: là hệ số ảnh hưởng đến tỉ số truyền

Cu=Cu1-Cu2u2-u1(u-u1)+Cu1=1,13-1,122,2-1,8(2-1,8)+1,12=1,205

Cz là hệ số ảnh hưởng đến sự phân bố không đều của tải trọng cho các dây đai

Z=P1[P0]=4,361,92=2,26

Chọn Cz =0,95

    - Tính lực tác dụng lên trục

      - Lực căng ban đầu của 1 dây đai tác dụng lên trục được xác định theo công thức (4.19), [2]

F0=780·P·Kdv·Cα·z+Fv=780·4,36·1,18·0,952·2+6,72=252 (N)

Trong đó:

Fv : Lực căng li tâm sinh ra; trường hợp bộ truyền có khả năng tự động điều chỉnh lực căng Fv =0; nếu định kì điều chỉnh lực căng thì:

Fv = qmv2 = 0,105.82 = 6,72 N

qm : khối lượng 1m chiều dài dây đai

qm = 0,105

-	Lực tác dụng lên trục:

Fr=2·F0·z·sin(α12)=2·252·2·sin(161,21∘2)=995 (N)

    - Tổng hợp các thông số bộ truyền đai

#### Bảng 3.1: Bảng thông số bộ truyền đai thang

| Thông số | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| Công suất trên trục dẫn | P1 | 4,36 | (kW) |
| Tốc độ quay trục dẫn | n1 | 950 | (vòng/phút) |
| Tỉ số truyền | u | 2,01 |  |
| Loại đai |  | Đai thang thường |  |
| Tiết diện đai | B |  |  |
| Đường kính bánh đai nhỏ | d1 | 160 | (mm) |
| Đường kính bánh đai lớn | d2 | 315 | (mm) |
| Khoảng cách trục | a | 470,496 | mm |
| Góc ôm ( bánh dẫn ) | α 1 | 161,21 | (độ) |
| Số sợi dây đai | z | 2 |  |
| Lực căng đai( per one belt) | F0 | 252 | (N) |
| Lưc căng ban đầu | Fr | 995 | (N) |

## Phần 4: Tính toán bộ truyền bánh răng

#### Thông số đầu vào

|  | Động cơ | Trục I |  | Trục II |  | Trục làm việc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công suất (kW) | 4,36 | 4,14 |  | 3,99 |  | 3,91 |
| Tỉ số truyền | 2 |  | 4 |  | 1 |  |
| Tốc độ quay(vòng/ phút) | 950 | 475 |  | 118,75 |  | 118,75 |
| Momen xoắn (N.mm) | 43829 | 83235 |  | 320880 |  | 314445 |

+ Công suất trên trục bánh răng dẫn P1 = 4,36 kW

+ Tốc độ quay trục bánh dẫn n1= 475 vòng/phút

+ Tỉ số truyền u = ubr = 4

+ Mô men xoắn trên trục bánh răng dẫn T1 = 83235 N.mm

+ Thời gian làm việc Lh = L.Knăm.Kn =5.300.2.6 = 18000 giờ

#### Trình tự tính toán

#### Chọn vật liệu bánh răng

|  | Vật liệu | Nhiệt luyện | Giới hạn bền | Giới hạn chảy σ ch | Độ cứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR dẫn | Thép C45 | Tôi cải thiện | 850 MPa | 580 MPa | HB 241..285 |
| BR bị dẫn | Thép C45 | Tôi cải thiện | 750 MPa | 450 MPa | HB 192..240 |

#### Xác định ứng suất cho phép

Chọn độ cứng :

+ HB1 = 250

+ HB2 = 220

Ứng suất tiếp xúc cho phép :

[σH]=σHlim0SHZRZvKxHKHL

Trong bước tính toán thiết kế, sơ bộ lấy ZR Zv K xH = 1

[σH1]=KHL·σHlim1∘SH=1·5701,1=518,2 MPa

[σH2]=KHL·σHlim2∘SH=1·5201,1=472,7 MPa

Trong đó:

σHlim°: Ứng suất tiếp xúc cho phép

σHlim1∘=2HB1+70=2·250+70=570

σHlim2∘=2HB2+70=2·220+70=510

SH : Hệ số an toàn khi tính về tiếp xúc

SH=1,1

KHL : Hệ số tuổi thọ xét đến thời gian phục vụ của bộ truyền, được xác định theo công thức

KHL=mNHONHE=1

NHO : Số chu kì thay đổi ứng suất

NHO1=30·HB12,4=30·2502,4=17067789,4

NHO2=30·HB22,4=30·2202,4=12558439,82

NHE=NFE=N=60·c·n·tE=60·1·475·1800=51300000

NHE > NHO do đó KHL = 1

[σH]=[σH1]+[σH2]2=518,2+472,72=495,45 MPa

+Ứng suất uốn cho phép:

[σF]=σFlim0SFYRYSKxFKFCKFL

[σF1]=KFC·KFL·σFlim1∘SF=1·1·4501,75=257,1 MPa

[σF2]=KFC·KFL·σFlim2∘SF=1·1·3961,75=226,3 MPa

σFlim°:Ứng suất uốn cho phép

σFlim1∘=1,8·HB1=1,8·250=450

σFlim2∘=1,8·HB2=1,8·220=396

SF : Hệ số an toàn khi tính về uốn

SF = 1,75

KFL : Hệ số tuổi thọ xét đến chế độ tải trọng của bộ truyền, được xác định theo công thức

KFL=mNFONFE=1

KFC : Hệ số xét đến ảnh hưởng đặt tải KFC = 1 (bộ truyền quay 1 chiều)

NFO : Số chu kì thay đổi ứng suất cơ sở khi thử về uốn NFO = 4.106

NHE=NFE=N=60.c.n.tΣ=60.1.475.1800 = 51300000

NFE > NFO do đó KFL = 1

Ứng suất tiếp xúc cho phép khi quá tải:

[ σ H ]max = 2,8.σ ch 2 = 2,8.450 = 1260 MPa

[ σ F 1 ]max = 0,8.σ ch 1 = 0,8.580 = 464 Mpa

[ σ F 2 ]max = 0,8.σ ch 2 = 0,8.450 = 360 Mpa

#### Xác định sơ bộ khoảng cách trục

aw=Ka(u±1)3T1·KHβu·ψba·[σH]2=43·(4+1)383235·1,054·0,3·495,452=143,40 mm

Chọn sơ bộ aw = 145

Trong đó:

Ka : Hệ số phụ thuộc vào cặp vật liệu bánh răng và loại răng

Ka = 43

[σH] : Ứng suất tiếp xúc cho phép

KHβ: Hệ số tính đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng tính về tiếp xúc

KHβ=1,05

ψba=bwaw=0,3⇒bw=0,3·145=43,5 mm

d. Xác định thông số ăn khớp
Mô dun:

m = (0,01÷ 0,02)aw = (0,01÷0,02).145 = 1,45÷2,9

Chọn modun pháp mn = 2

+Xác định số răng và góc nghiêng
Chọn sơ bộ góc nghiêng β = 14
Số răng bánh nhỏ(Z1≥17):

z1=2·aw·cosβm(u+1)=2·145·cos14∘2·(4+1)=28,1

Chọn z1 = 28 răng

Số răng bánh lớn:
z2 = u.z1= 4.28 = 112 răng

Tính lại góc nghiêng β:

cosβ=m(z1+z2)2·aw=2(28+112)2·145=2829=0,9654⇒β=15∘5'24,67″

Tỉ số truyền thực:

u=z2z1=11228=4

SaisốtỉsốtruyềnΔu=4-44·100%=0%≤4%thõađiềukiện

+Xác định góc ăn khớp

Z_t = z_1 + z_2 = 28 + 112 = 140

α = 20°

cosαtw=Zt·m·cosα2·aw=140·2·cos20∘2·145=0,906⇒αtw=24∘51'

Đường kính vòng chia:

d1=m·z1cosβ=2·282829=58 mm

d2=m·z2cosβ=2·1122829=232 mm

Đường kính vòng đỉnh răng:

da1=dw1+2m=58+2·2=62 mm

da2=dw2+2m=232+2·2=236 mm

Đường kính vòng đáy:

df1=dw1-2,5m=58-2,5·2=53 mm

df2=dw2-2,5m=232-2,5·2=227 mm

+Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc σH

σH=ZMZHZϵ2·T1·KH·(u+1)bw·u·dw12=274·1,72·0,762·83235·1,2·(4+1)43,5·4·582=467,8 MPa

[σH]=[σH]·ZR·Zv·KxH=495,45·0,95·1·1=470,7 MPa

|[σH]-σH|[σH]·100%=470,7-467,8470,7·100%=0,6%≤10%

Chọnlạibw=bw(σH[σH])=43,5·467,8470,7=43,23 mm

Chọn bw = 44

ZR : Hệ số xét tới độ nhám của mặt răng làm việc
Cấp chính xác động học là 9, chọn cấp chính xác về mức tiếp xúc là 8, khi đó cần gia công đạt độ nhám:

Ra ≤ 2,5÷1,25 μm => ZR = 0,95
Zv : Hệ số xét đến ảnh hưởng của vận tốc vòng
v = 1,4 < 5 => Zv = 1
KxH : Hệ số xét đến ảnh hưởng của kích thước bánh răng
da < 700 mm => KxH = 1
Trong đó: ZM = 274

ZH : Hệ số kể đến hình dạng bề mặt tiếp xúc

ZH=2cosβbsin(2αtw)=2·cos(14,16∘)sin(2·20,64∘)=1,72

βb : Góc nghiêng trên mặt răng trên hình trụ cơ sở

αtw=αt=arctan(tanαcosβ)=arctan(tan20∘2829)=20,64∘

tanβb=cosαt·tanβ=cos(20,64∘)·tan(15,1∘)=0,253⇒βb=14,16∘

Zε Hệ số kể đến sự trùng khớp của răng

Zϵ=1ϵα=11,73=0,76

ϵβ=bwsinβmπ=43,5·sin(15,1∘)2π=1,79

ϵα=[1,88-3,2(1z1+1z2)]cosβ=[1,88-3,2(128+1112)]·2829=1,73

dw1=2·awu+1=2·1454+1=58 (mm)

b2= b = 44

b1=b2·(1+10%)=44·(1+10%)=48,4 mm

KH : Hệ số tải trọng khi tính về tiếp xúc

KH=KHβKHαKHv=1,05·1,13·1,015=1,20

Trong đó:

KHα Hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp

v=π·dw1·n160000=π·58·47560000=1,44≤2,5 (m/s)

Chọn cấp chính xác 9

=> Chọn KHα= 1,13

KHv=1+vH·bw·dw12·T1·KHβ·KHα=1+1,26·43,5·582·83235·1,05·1,13=1,015

vH=δHg0vawu=0,002·73·1,441454=1,26

δH = 0,002 : hệ số kể đến ảnh hưởng của các sai số ăn khớp

go=73: hệ số kể đến ảnh hưởng của sai lệch các bước răng 1 và 2

- Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn

[σF1]=[σF1]·YR·YS·KxF=257,1·1·1,03·1=264,813 MPa

[σF2]=[σF2]·YR·YS·KxF=226,3·1·1,03·1=233,089 MPa

Trong đó:

YR = 1

YS=1,08-0,0695ln(m)=1,08-0,0695ln(2)=1,03

KxF = 1

Để đảm bảo độ bền uốn cho răng, ứng suất uốn sinh ra tại chân răng được xác định theo công thức:

σF1=2·T1·KF·Yϵ·Yβ·YF1bw·dw1·m=2·83235·1,45·0,58·0,88·3,8044·58·2=91,73≤[σF1]

σF2=σF1·YF2YF1=91,73·3,553,80=85,68≤[σF2]

Trong đó:

Yϵ=1ϵα=11,73=0,58

Yβ=1-β∘140=1-15,1140=0,88

YF1,YF2 : hệ số dạng răng của bánh 1 và 2 phụ thuộc tương đương vào

zv1=z1cos3β=28(28/29)3=31,11

zv2=z2cos3β=112(28/29)3=124,42

YF1= 3,80 và YF2= 3,55

+ Hệ số tải trọng khi tính về uốn

KF=KFβ·KFα·KFv=1,02·1,37·1,041=1,45

KFβ: hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng ( KFβ =1,02 )

KFα: hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp tính về uốn (KFα= 1,37)

KFv: hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp khi tính về uốn:

KFv=1+vF·bw·dw12·T1·KFβ·KFα=1+3,8·43,23·582·83235·1,02·1,37=1,041

vF=δFg0vawu=0,006·73·1,441454=3,8

δF : hệ số kể đến ảnh hưởng của các sai số ăn khớp

go =73: hệ số kể đến ảnh hưởng của sai lệch các bước răng 1 và 2

+Kiểm nghiệm răng về quá tải

Kqt=TmaxT=1

σHmax=σHKqt=467,81=467,8≤[σH]max

Trong đó:

σH= 467,8

[σH]max=1260

σFmax=σFKqt≤[σF]max

σF1max=σF1Kqt=91,73≤[σF1]max

σF2max=σF2Kqt=85,68≤[σF2]max

Trong đó:

σF1 = 91,73
 σF2 = 85,68

[σF1]max=580·0,8=464 MPa

[σF2]max=450·0,8=360 MPa

Lực vòng:

Ft1=2T1dw1=2T1m·z1/cosβ=2·832352·28/(28/29)=2870 (N)

Lực hướng tâm:

Fr=Ft1tanαcosβ=2870·tan20∘2829=1082 (N)

Lực dọc trục:

Fa=Ft1tanβ=2870·tan15,1∘=774 (N)

#### :Tổng kết bộ truyền bánh răng

| Thông số | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| Công suất trục bánh răng dẫn | P1 | 4,08 | (kW) |
| Tốc độ quay của trục dẫn | n1 | 475 | (vòng/phút) |
| Mô men xoắn trên trục dẫn | T1 | 83235 | (Nmm) |
| Tỉ số truyền | u | 4 |  |
| Thời gian làm việc | Lh | 18000 | (giờ) |
| Khoảng cách trục | aw | 145 | (mm) |
| Mô đun pháp | mn | 2 | (mm) |
| Tỉ số truyền | ut | 4 |  |
| Chiều rộng vành răng bánh nhỏ | b1 | 48,4 | (mm) |
| Chiều rộng vành răng bánh lớn | b2 | 44 | (mm) |
| Góc nghiêng | β | 15,1 | (độ) |
| Góc ăn khớp | αtw | 25,03 | (độ) |
| Số răng bánh nhỏ | z1 | 28 | (răng) |
| Số răng bánh lớn | z2 | 112 | (răng) |
| Đường kính vòng lăn bánh nhỏ | dw1 | 58 | (mm) |
| Đường kính vòng lăn bánh lớn | dw2 | 232 | (mm) |
| Đường kính vòng đỉnh bánh | da1 | 62 | (mm) |
| nhỏ |  |  |  |
| Đường kính vòng đỉnh bánh | da2 | 236 | (mm) |
| lớn |  |  |  |
| Đường kính vòng đáy nhỏ | df1 | 53 | (mm) |
| Đường kính vòng đáy lớn | df2 | 227 | (mm) |
| Ứng suất tiếp xúc trên mặt răng | σ H | 467,8 | (Mpa) |
| Lực vòng | Ft | 2870 | (N) |
| Lực hướng tâm | Fr | 1082 | (N) |
| Lực dọc trục | Fa | 774 | (N) |

#### PHẦN 5: Khớp nối trục

|  | Động cơ | Trục I |  | Trục II |  | Trục làm việc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công suất (kW) | 4,36 | 4,14 |  | 3,99 |  | 3,91 |
| Tỉ số truyền | 2 |  | 4 |  | 1 |  |
| Tốc độ quay(vòng/ phút) | 950 | 475 |  | 118,75 |  | 118,75 |
| Momen xoắn (N.mm) | 43829 | 83235 |  | 320880 |  | 314445 |

T1 =320880 N.mm

Tt = k.T1 = 1,35.313642 = 433188 (Nmm ) ≤ [T]	(16.1, trang 58[4])

Trong đó:

T : Momen xoắn danh nghĩa

k : Hệ số an toàn làm việc, phụ thuộc vào loại máy công tác (băng tải) k = 1,2 ÷ 1,5

#### Chọn khớp nối trục:

Sử dụng khớp nối trục vòng đàn hồi có cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo, dễ thay thế, làm việc tin cậy.

Theo điều kiện:

Tt = kT ≤ [T]

Theo Bảng 16-10a trang 68[4]

[T] =500 (Nm)	d = 50

D0 = 130	Z = 8

Theo Bảng 16-.10b trang 69[4]

l1 = 34	l2 = 15

l3 = 28	dc = 14

#### Kiểm nghiệm khớp nối

Điều kiện sức bền dập của vòng đàn hồi:

σd=2·k·TZ·D0·dc·l3=2·1,35·3208808·130·14·28=2,11≤[σ]d

Trong đó:

[σd] : Ứng suất dập của vòng cao su, có thể [σd] = (2÷4) Mpa

| Z, Do, l3, l0, dc : | Bảng 16-10b trang 69[4] |
| --- | --- |

Điều kiện sức bền chủa chốt:

σu=k·T·l00,1·dc3·D0·Z=1,35·320880·41,50,1·143·130·8=62,98≤[σ]u

Trong đó

l0=l1+l22=34+152=41,5

[σ]u : Ứng suất cho phép của chốt, có thể [σ ]u= (60÷80) Mpa

#### Lực hướng tâm của khớp nối tác dụng lên trục:

Lực vòng của khớp nối tác dụng lên trục gây momen xoắn T được xác định:

Ftkn=2·TtDt=2·433188130=6664 (N)

Trong đó:

Dt = D0 = 130 : Đường kính tính toán của khớp nối trục đàn hồi Lực hướng tâm của khớp nối tác dụng lên trục:

Frkn = 0,2.Ftkn = 0,2.6664 = 1333 (N)

PHẦN 6: Tính toán thiết kế trục và then

|  | Động cơ | Trục I |  | Trục II |  | Trục làm việc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công suất (kW) | 4,36 | 4,14 |  | 3,99 |  | 3,91 |
| Tỉ số truyền | 2 |  | 4 |  | 1 |  |
| Tốc độ quay(vòng/ phút) | 950 | 475 |  | 118,75 |  | 118,75 |
| Momen xoắn (N.mm) | 43829 | 83235 |  | 320880 |  | 314445 |

- Chọn vật liệu chế tạo trục

Vật liệu chế tạo trục: thép 45 Nhiệt luyện: thường hóa

Giới hạn bền: σb = 600 MPa Giới hạn chảy: σch = 340 MPa

Ứng suất xoắn cho phép [ τ ] =15 ÷30 MPa.

- Xác định tải trọng tác dụng lên trục

Lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng: Ft=2870 ( N)

Fr=1081 ( N )

Fa=774 (N)

Lực tác dụng lên bộ truyền đai:

Fr=995( N )

Dy	r

F  =F . cos 60o =995 . cos 60o =498( N )

Dx	r

F  =F . sin 60o =995. sin 60o =862( N )

#### Tính sơ bộ đường kính trục

d≥3T0,2[τ]

d1≥3T10,2τ=3832350,2·18=28,66⇒Chọn d1=30 mm

Với [τ] ứng suất cho phép [τ]=15÷30 (MPa), ta chọn [τ]= 18 MPa

d2≥3T20,2τ=33208800,2·25=40,28⇒Chọn d2=45 mm

Với [τ] ứng suất cho phép [τ]=15÷30 (MPa), ta chọn [τ]= 25 MPa

Trong đó:

T – Momen xoắn

T 1= 83235

T 2= 320880

- Tính khoảng cách gối đỡ và điểm đặt lực

Chiều dài mayo bánh đai, mayo đĩa xích, mayơ bánh răng trụ:

lm=(1,2 ÷ 1,5) d1

lm 13=(1,2 ÷1,5 ). 25=30 ÷ 37,5→ lm 13=lm 12=33

lm23=(1,2 ÷1,5 ) . 45=54 ÷ 67,5→lm23=65

Chiều dài mayo nửa khớp nối

#### Chiều dài mayơ nửa khớp nối:

lm = (1,4÷2.5).d2

lm22 = (1,4÷2.5).40 = 56 ÷ 100

- Chọn lm22 = 72

Chiều rộng ổ lăn:

d1=30 => bo1 = 19 và d2=45 => bo2 = 25

#### Khe hở cần thiết:

Khoảng cách từ mặt mút của chi tiết quay đến thành trong của hộp: k1 = 10

Khoảng cách từ mặt mút đến ổ thành trong của hộp: k2 = 10

Khoảng cách từ mặt mút chi tiết quay đến nắp ổ: k3 = 15

Chiều cao nắp ổ và đầu bulong: hn = 20

Khoảng cách gối đỡ và điểm đặt lực

+ Trục I

l13=0,5. (lm 13+ b01 )+k1 +k2 =0,5 (33+19)+10+10=46 mm

l11=2 .l13=2 . 46=92 mm

l12=0,5. (lm 12+b01)+ k3 +hn =0,5 (33+19)+15+20=61mm

+ Trục II

l23=0,5. (lm 23+ b02 )+k1 +k 2=0,5 (65+25)+10+10=65 mm

l21=2 l23=2.65=130 mm l22=0,5. (lm 22+b02 )+k3 +hn =0,5.(72+25)+15+20=83,5 mm

Chọn l11 = l21 = 130 Chọn l12 =l22 =84

- Xác định đường kính và chiều dài các đoạn trục Trục I:

Ma1=Fa1·dw12=774·582=22446 (N.mm)

Trên mặt phẳng yoz:

∑ M B = 0

RDy.l12 - Ma1 + Fr1.l13 – RDy.l11 = 0

498.84 - 22446 + 1082.65 – RDy.130 = 0

=> RDy = 690,1 (N)

∑ R y = 0

Fry - RBy - Fr1 + RDy = 0 <=> 497,5 -RBy - 1082 + 690,1 = 0

=> RBy = 105,6 (N)

Trên mặt phẳng xoz:

∑ M B = 0

-FDx.l12 + Ft1.l13- RDx.l11 = 0

-862.84 + 2870.65 - RDx.130 = 0

=> RDx = 878 (N)

∑ Rx = 0

-Frx + RBx - Ft1 + RDx = 0

-862 + RBx - 2870 + 878 = 0

=> RBx = 2854 (N)

Vẽ biểu đồ nội lực

#### Trục II:

Ma2=Fa2·dw22=774·2322=89784 (N.mm)

#### Trên mặt phẳng yoz:

∑ M E = 0

- Fr2.(l21 - l23) - Ma2 + .RGy.l21 = 0

- 1082.(130 – 65) –89784 + RGy.130 = 0=> RGy = 1232 (N)

∑ R y = 0

REy + Fr2 - RGy = 0 REy + 1082 – 1232= 0

=> REy = 150 (N)

#### Trên mặt phẳng xoz:

∑ M E = 0

- Ft2.l23 - RGx.l21 + Fkn.(l21 + lc22) = 0

- 2870.65 - RGx.130 + 1333.(130 + 84) = 0

=> RGx = 759,3 (N)

∑ Rx = 0

- REx + Ft2 + RGx – Fkn = 0

- REx + 2870 + 759,3 - 1333 = 0

=> REx = 2296,3 (N)

Vẽ biểu đồ nội lực

Tính momen tại các tiết diện

Mj=Mxj2+Myj2

Mtdj=Mj2+0,75·Tj2=Mxj2+Myj2+0,75·Tj2

Trục I:

MtdA=02+02+0,75·832352=72083,62 (N.mm)

MtdB=417902+723822+0,75·832352=113446 (N.mm)

MtdC=672892+570892+0,75·832352=113943,02 (N.mm)

MtdD=02+02+0,75·02=0 (N.mm)

Trục II:

MtdE=02+02+0,75·02=0 (N.mm)

MtdF=80.082,592+37.294,522+0,75·3208802=291594,05 (N.mm)

MtdG=02+111.9722+0,75·3208802=299600,92 (N.mm)

MtdH=02+02+0,75·3208802=277890,23 (N.mm)

#### Tính đương kính trục tại tiết diện

dj=3Mtdj0,1[σ]

Trục I:

Tại tiết diện A:

dA=372083,62 0,1·63=22,5 (mm)

Tại tiết diện B:

dB=31134460,1·63=26,20 (mm)

Tại tiết diện C:

dC=3113943,020,1·63=26,2 (mm)

Tại tiết diện D:

dD=300,1·63=0 (mm)

Chọn dD = dB =26,20 (mm) vì cả 2 đều lắp ổ lăn Theo tiêu chuẩn ta chọn lại các đường kính như sau:

dA = 25 mm (lắp bánh đai) dB = 30 mm (lắp ổ lăn)

dC = 34 mm (lắp bánh răng) dD = 30 mm (lắp ổ lăn)

Trục II:

Tiết diện tại E:

dE=300,1·50=0 (mm)

Tiết diện tại F:

dF=3291594,050,1·50=38,6 (mm)

Tiết diện tại G:

dG=3299600,920,1·50=39,22 (mm)

Tiết diện tại H:

dH=3277890,230,1·50=38,2 (mm)

Chọn dE = dG =39,22(mm) vì cả 2 đều lắp ổ lăn Theo tiêu chuẩn ta chọn lại các đường kính như sau:

dE = 45 mm (lắp ổ lăn)

dF = 50 mm (lắp bánh răng) dG = 45 mm (lắp ổ lăn)

dH = 40 mm (lắp khớp nối)

- Kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi khi quá tải

sj=sσj·sτjsσj2+sτj2≥[s]

Trong đó:

sσj=σ-1Kσdj·σaj+ψσ·σmj

sτj=τ-1Kτdj·τaj+ψτ·τmj

Trong đó:

Thép C45 có σb = 600 Mpa

=>  ψσ   = 0,05 và ψτ  = 0

σ-1 , τ-1  - giới hạn mỏi uốn và xoắn ứng với chu kì đối xứng.
Thép C45 có σ b = 600 Mpa

σ-1=0,436·σb=0,436·600=261,6 (MPa)

τ-1=0,58·σ-1=0,58·261,6=151,73 (MPa)

Đối với trục quay, ứng suất uốn thay đổi theo chu kì đối xứng, đó:

σmj=0;σaj=σmaxj=MjWj

Wj : momen cảm uốn

Kσdj=Kσϵσ+Kx-1Ky

Kτdj=Kτϵτ+Kx-1Ky

Các trục gia công trên máy tiện.Tại các tiết diện nguy hiểm yêu cầu đặt Ra = 2,5…0,63 Theo bảng 10.8 - Hệ số tập trung ứng suất do trạng thái bề mặt
Kx = 1,06.
Ky = 1

Chọn sơ bộ: Kσεσ và Kτετ

Kσεσ =2,06 ⇒ Cho cả 2 trục

Kτετ =1,64 ⇒ Cho cả 2 trục

Kσ     = 1,76 và Kτ = 1,54 Bảng 10.12 trang 199[2]
εσ  và ετ  Bảng 10.10 trang 199[2]

Trục I: chọn 2 tiết diện nguy hiểm nhất là B và C

Xét tiết diện B

SB=SσB·SτBSσB2+SτB2=3,92·9,854,122+9,852=3,61≥[s]=3

Trong đó:

SσB=261,62,12·31,5+0,05·0=3,91

SτB=151,731,7·15,7+0·0=5,68

Trong đó: Đối với trục quay, ứng suất uốn thay đổi theo chu kì đối xứng, đó:

σmB=0;τmB=0

σaB=MxB2+MyB2WB=835802650,72=31,5

WB=π·dB332=π·30332=2650,72

WoB=π·dB316=π·30316=5301,44

KσdB=2,06+1,06-11=2,12

τmB=0

τaB=TBWoB=832355301,44=15,7

KτdB=1,64+1,06-11=1,7

Kσ=1,76 và Kτ=1,54

(dB=30)

Kσϵσ=2,06⇒Chọn Kσϵσ=2,06

Kτϵτ=1,64⇒Chọn Kτϵτ=1,64

Xét tiết diện C

SC=SσC·SτCSσC2+SτC2=4,53·6,54,532+6,52=3,72≥[s]=3

Trong đó:

SσC=261,62,12·27,23+0,05·0=4,53

SτC=151,731,99·11,73+0·0=6,5

Trong đó: Đối với trục quay, ứng suất uốn thay đổi theo chu kì đối xứng, đó:

σmC=0;τmC=0

σaC=MxC2+MyC2WC=88244,663240,28=27,23

WC=π·dC332-b·t1(dC-t1)22·dC=π·34332-10·5(34-5)22·34=3240,28

b = 10 và t1 = 5

KσdC=2,06+1,06-11=2,12

| dC | 30 | 40 |
| --- | --- | --- |
| εσ | 0,88 | 0,85 |

Áp dụng phương thức nội suy

ϵσ=0,88+0,85-0,8840-30(34-30)=0,868

εσ = 0,868 (dB = 34)

Kσϵσ=1,760,868=2,03⇒Chọn Kσϵσ=2,06

τmC=0

τaC=TCWoC=832357098,94=11,73

WoC=π·dC316-b·t1(dC-t1)22·dC=π·34316-10·5(34-5)22·34=7098,94

KτdC=1,93+1,06-11=1,99

| dB | 30 | 40 |
| --- | --- | --- |
| ετ | 0,81 | 0,78 |

Áp dụng phương thức nội suy

ϵτ=0,81+0,78-0,8140-30(34-30)=0,798

ετ=0,798

Kτϵτ=1,540,798=1,93⇒Chọn Kτϵτ=1,93

Trục II: Xét 2 điểm nguy hiểm nhât F, G
Xét tiết diện F

SF=SσF·SτFSσF2+SτF2=14,27·5,2314,272+5,232=4,9≥[s]=3

Trong đó:

SσF=261,62,23·8,22+0,05·0=14,27

SτF=151,732,08·13,93+0·0=5,23

Trong đó: Đối với trục quay, ứng suất uốn thay đổi theo chu kì đối xứng, đó:

σmF=0;

σaF=MxF2+MyF2WF=88340,8310747,05=8,22

WF=π·dF332-b·t1(dF-t1)22·dF=10747,05

b = 14 và t1 = 5,5 Bảng 9.1a trang 173[2]

KσdF=2,17+1,06-11=2,23

εσ= 0,83 (dF = 50) Áp dụng phương thức nội suy

Kσϵσ=1,760,81=2,17⇒Chọn Kσϵσ=2,17

τmF=0

τaF=TFWoF=32088023018,9=13,93

WoF=π·dF316-b·t1(dF-t1)22·dF=π·50316-14·5,5(50-5,5)22·50=23018,9

KτdF=2,02+1,06-11=2,08

ετ = 0,76 . Áp dụng nội suy

Kτϵτ=1,540,76=2,02⇒Chọn Kτϵτ=2,02

Xét tiết diện G

SG=SσG·SτGSσG2+SτG2=10,15·4,910,152+4,92=4,41≥[s]=3

Trong đó:

SσG=261,62,06·12,51+0,05·0=10,15

SτG=151,731,7·17,93+0·0=4,9

Trong đó: Đối với trục quay, ứng suất uốn thay đổi theo chu kì đối xứng, đó:

σmG=0;

σaG=MxG2+MyG2WG=1119728946,17=12,51

WG=π·dG332=π·45332=8946,17

KσdG=2,07+1,06-11=2,18

(dG = 45). Áp dụng nội suy

Kσϵσ=2,06⇒Chọn Kσϵσ=2,06

τmG=0

τaG=TGWoG=32088017892,35=17,93

WoG=π·dG316=π·45316=17892,35

KτdG=1,64+1,06-11=1,7

Kτϵτ=1,64⇒Chọn Kτϵτ=1,64

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Hồng Ngân, Bài tập máy nâng chuyển, Nhà xuất bản ĐHQG, 2012

- Trịnh Chất - Lê Văn Uyển. Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí, tập 1, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, 2006.

- ABB Shanghai Motors Co., LTD. Tài liệu tra cứu chọn động cơ ABB, http://abb.com.cn.

- Trịnh Chất - Lê Văn Uyển. Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí, tập 2, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, 2006.